# EIGRP SIA (Stuck In Active) 실습 결과 보고서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성자 | 퍼플팀 |
| 작성일 | 2025년 12월 24일 |
| 실습 환경 | Cisco c7200 Router |

## 1. 개요 (Overview)

### 1.1 목적

EIGRP 라우팅 프로토콜 운용 중 발생할 수 있는 SIA (Stuck In Active) 현상을 재현하기 위해 세 가지 시나리오를 설정하고 실험한다. 이를 통해 EIGRP가 네트워크 장애(혼잡, 단방향 링크, 물리적 단선) 상황에서 어떻게 반응하는지, 그리고 실제 SIA가 발생하는 정확한 조건은 무엇인지 분석한다.

### 1.2 SIA (Stuck In Active) 정의

라우터가 경로 계산을 위해 Query를 보냈으나, Active Timer(기본 3분) 내에 Reply를 받지 못해 해당 경로가 Active 상태로 고착되는 현상이다. 이 상태가 지속되면 라우터는 해당 이웃(Neighbor)과의 관계를 강제로 초기화(Reset)한다.

## 2. 시나리오별 실습 내용 및 결과 분석

### 시나리오 1: 대역폭 제한 및 트래픽 폭주를 통한 혼잡 유발

#### [실습 구성 및 설정 명령어]

극한의 네트워크 혼잡 상황을 연출하여 EIGRP Reply 패킷이 도달하지 못하게 유도한다.

| 라우터 | 설정 모드 | 명령어 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | Interface | bandwidth 8 | EIGRP가 사용하는 대역폭 계산 값을 /kbps로 극도로 제한 (Pacing 유도) |
| R1 | Router | timers active-time 1 | SIA 대기 시간을 기본 3분에서 1분으로 단축 |
| R1 | Interface | ip hold-time eigrp [AS] 600 | Hello 패킷 유실을 대비해 이웃 유지 시간을 600초로 증가 |
| R1 | Privileged | ping [R2_IP] repeat 1000000 timeout 0 | 대량의 ICMP 트래픽을 지연 없이 발송하여 큐 혼잡 유발 |
| R2 | Interface | shutdown (Loopback) | 네트워크 변동을 일으켜 R1이 Query를 보내도록 유도 (Trigger) |

#### [실습 결과: SIA 발생 실패 (정상 수렴)]

의도와 달리 R1은 R2로부터 정상적으로 Reply를 수신하고 라우팅 테이블에서 해당 경로를 즉시 삭제함 (Passive 상태로 전환).

[사진 1-1] 트래픽 폭주 중에도 이웃 관계가 유지되며 정상적으로 경로가 삭제되는 모습

#### [결과 분석: 왜 SIA가 발생하지 않았는가?]

- 가상 환경의 성능: 에뮬레이터(GNS3/EVE)를 구동하는 호스트 CPU의 성능이 우수하여, Ping Flood 부하를 물리적 지연 없이 처리해냄.

- Bandwidth 명령어의 특성: bandwidth 1 명령어는 EIGRP의 패킷 전송 간격(Pacing)을 조절할 뿐, 실제 인터페이스의 물리적 전송 속도(Transmission Rate)를 1Kbps로 제한하는 것은 아님.

  - 즉, bandwidth 1은 물리적인 회선 속도를 줄이는 게 아니라, "숫자만 1이라고 적어놓는 것"이다. (사용자 트래픽 속도 영향 X)

  - EIGRP는 그 숫자를 보고 "아, 여기 느린 곳이네"라고 판단하여 관리 패킷(Update 등)을 천천히(Pacing) 보낸다.

- EIGRP의 강인성: EIGRP 패킷은 우선순위가 높으며, 1분(60초)이라는 시간은 작은 크기의 Reply 패킷이 혼잡한 큐(Queue)를 통과하여 도달하기에 충분한 시간이었다.

- 결론: 단순한 트래픽 부하만으로는 최신 장비 환경에서 EIGRP SIA를 유발하기 어렵다는 사실을 확인하였다.

### 시나리오 2: ACL을 이용한 단방향 통신 장애

#### [실습 구성 및 설정 명령어]

소프트웨어적인 필터링(ACL)을 통해 "이웃 관계(Hello)는 유지하되, 응답(Reply)만 선별적으로 차단"하는 상황을 연출한다.

| 라우터 | 설정 모드 | 명령어 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | Global | access-list 100 permit ip host [R2] host 224.0.0.10 | Hello 패킷(멀티캐스트) 허용 (이웃 관계 유지) |
| R2 | Global | access-list 100 deny eigrp any any | 그 외 모든 EIGRP 패킷(Reply, Query 등) 차단 |
| R2 | Global | access-list 100 permit ip any any | 나머지 일반 트래픽은 허용 |
| R2 | Interface | ip access-group 100 in | 인터페이스 인바운드 방향에 ACL 적용 |
| R2 | Interface | shutdown (Loopback) | 네트워크 변동 유발 (Trigger) |

#### [실습 결과: SIA 발생 성공]

R1은 Query를 보낸 후 R2가 살아있음(Hello 수신)에도 불구하고 Reply를 받지 못해 Active 상태를 유지하다가, 정확히 1분 후 SIA 에러를 출력하며 이웃을 끊음.

[사진 2-1] 초기 Active 상태 확인 (QR 상태)

분석: ACL에 의해 Hello는 허용되므로 이웃은 유지되지만, R3가 보낸 Reply는 차단되어 R4는  계속 응답을 기다리는 QR 상태를 유지함

[사진 2-2] SIA 로그 발생 및 이웃 단절

분석: 정해진 시간 내에 응답을 받지 못한 R4는 네트워크 정합성을 보호하기 위해, 응답을 주지 않는 R3와의 이웃 관계를 강제로 끊어버리고 해당 경로를 제거함

#### [결과 분석]

SIA가 발생하는 가장 확실한 조건은 "Neighbor 관계는 성립되어 있으나, 데이터 패킷(Query/Reply) 교환이 불가능한 단방향성 장애"임을 입증하였다.

### 시나리오 3: 물리적 링크 단절

#### [실습 구성]

가상 환경의 케이블을 끊거나 인터페이스를 shutdown 하여 물리적 링크 장애를 유발한다.

#### [실습 결과: SIA 미발생 (즉시 단절)]

링크가 끊어지는 즉시 라인 프로토콜(Line Protocol)이 Down 되며, EIGRP는 이웃 관계를 즉시 삭제함. Active Timer를 기다리지 않음.

[사진 3-1] update를 통해 정상적으로 상태 갱신함

#### [결과 분석]

물리적 단선은 SIA의 조건(Active 상태로 대기)을 충족하지 않으며, 즉각적인 재수렴(Convergence) 대상이다.

## 3. 최종 결론 (Conclusion)

본 실험을 통해 다음과 같은 결론을 도출하였다.

- SIA의 핵심 조건: SIA는 라우터가 "상대방이 살아있다"고 믿는 상태(Neighbor UP)에서 "대답만 없는" 경우에 발생한다.

- 프로토콜의 신뢰성: 시나리오 1의 결과를 통해, EIGRP는 대역폭 설정 오류나 트래픽 혼잡 상황에서도 꽤 높은 생존력과 전달력을 가짐을 확인하였다.

- 장애 대응: 실제 네트워크 운영 중 SIA 로그(DUAL-3-SIA)가 발생한다면, 단순한 트래픽 과부하보다는 방화벽 설정 오류, ACL 차단, 혹은 Layer 2 스위치의 단방향 링크 장애를 우선적으로 의심해야 한다.