# OSPF (GNS3 실습 스터디 노트)

출처: https://docs.google.com/document/d/1Q9lGlm9loHWJ4WQJNylnXHhB8RAVVbwNcwbN7skCzDo/edit?tab=t.2s4n7d1rzja8

이 문서는 Google Docs의 OSPF 탭 내용을 바탕으로, GNS3에서 직접 따라할 수 있게 실습 절차로 재구성했습니다.

## 1) 핵심 개념 (원문 기반 요약)

• O: Open (IETF 표준, 개방형)

• SPF: Shortest Path First (Dijkstra 기반 최단경로 계산)

• OSPF Cost: bandwidth 기반 (링크 대역폭에 따라 경로 선택)

• Link-State는 Area 내 전체 토폴로지를 계산하므로 CPU/RAM 사용량이 커질 수 있어 Area 계층 구조를 사용

- ABR: Area 경계 라우터

- ASBR: 다른 AS(외부)와 경계 라우터

• 라우팅 코드(표기)

- O: 같은 Area

- O IA: 같은 OSPF, 다른 Area (Inter-Area)

- O E1/E2, N1/N2: 재분배(External) 관련 (원문 코드표 참고)

• 절대 규칙: 모든 Area는 Backbone(Area 0)과 연결되어야 함

• 멀티액세스 구간에서는 DR/BDR/DROTHER가 세그먼트 단위로 선출됨

- P2P 구간은 DR/BDR 선출 없음

- 멀티캐스트: 224.0.0.5(ALL OSPF ROUTERS), 224.0.0.6(ALL DR ROUTERS)

## 2) GNS3 준비

• 라우터 4대(R1~R4) + Ethernet Switch 1대

• IOS 이미지/플랫폼에 따라 인터페이스 이름이 다를 수 있음 (예: GigabitEthernet0/0, FastEthernet0/0 등)

• (원문) MobaXterm을 콘솔로 쓰는 설정 예시

GNS3 → Edit → Preferences → General → Console application → Edit

"C:\Users\TJ\Desktop\MobaXterm_Portable_v24.4\MobaXterm_Personal_24.4.exe" -newtab "title {name} & telnet {host} {port}"

## 3) 실습 토폴로지 / 주소 계획

아래 주소는 원문 실습 흐름과 최대한 비슷하게 맞춘 예시입니다.

### Segment A (멀티액세스: Switch에 R1/R2/R3 연결)

• 123.1.1.0/24

- R1 A-IF: 123.1.1.1/24

- R2 A-IF: 123.1.1.2/24

- R3 A-IF: 123.1.1.3/24

### Loopback (Router-ID/라우팅 확인용)

• R1 Lo0: 1.1.1.1/24

• R2 Lo0: 2.2.2.2/24

• R3 Lo0: 3.3.3.3/24

• R4 Lo0: 4.4.4.4/24

### Segment B (R3-R4 직결, Area 1)

• 34.1.1.0/24

- R3 B-IF: 34.1.1.1/24

- R4 B-IF: 34.1.1.2/24

## 4) Lab 1 — Area 0에서 OSPF 활성화 (기본)

목표: R1~R3가 Segment A에서 neighbor FULL이 되고, 서로의 Loopback을 O 라우트로 학습한다.

### (1) IP 설정 예시

인터페이스 이름은 본인 장비에 맞춰 바꿔서 입력하세요.

R1

conf t

interface <A-IF>

ip address 123.1.1.1 255.255.255.0

no shutdown

interface loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

end

R2

conf t

interface <A-IF>

ip address 123.1.1.2 255.255.255.0

no shutdown

interface loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

end

R3

conf t

interface <A-IF>

ip address 123.1.1.3 255.255.255.0

no shutdown

interface loopback0

ip address 3.3.3.3 255.255.255.0

end

### (2) OSPF 설정 (원문 방식: router-id + network 등록)

원문 포인트: router-id를 직접 지정하지 않으면 Loopback > Serial > Ethernet 순으로 자동 선택될 수 있음.

R1

conf t

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 123.1.1.0 0.0.0.255 area 0

end

R2

conf t

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0

network 123.1.1.0 0.0.0.255 area 0

end

R3

conf t

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0

network 123.1.1.0 0.0.0.255 area 0

end

### (3) 확인 명령어

show ip ospf neighbor

show ip route

show ip protocols

## 5) Lab 2 — DR/BDR 선출 확인 (Broadcast)

목표: Segment A가 브로드캐스트 멀티액세스일 때 FULL/DR, FULL/BDR 상태를 확인하고 우선순위로 선출을 조정한다.

• 우선순위 범위: 0~255 (큰 값이 DR)

• 0은 무조건 DROTHER

예: R1을 DR로 만들기

conf t

interface <A-IF>

ip ospf priority 255

end

clear ip ospf process

show ip ospf neighbor

## 6) Lab 3 — NBMA(non-broadcast)에서 neighbor 수동 설정

원문 포인트: NBMA 구간에서는 멀티캐스트(224.0.0.5/6)가 동작하지 않을 수 있어, unicast neighbor 설정이 필요할 수 있다.

### (1) Segment A를 NBMA로 변경

각 라우터의 A-IF에서 수행:

conf t

interface <A-IF>

ip ospf network non-broadcast

end

clear ip ospf process

### (2) neighbor 등록 (router ospf 모드)

R1 예시:

conf t

router ospf 1

neighbor 123.1.1.2

neighbor 123.1.1.3

end

show ip ospf neighbor

원문 참고: 멀티포인트 구간에서는 라우팅 정보 반영에 최대 40초가 걸릴 수 있음.

## 7) Lab 4 — OSPF 네트워크 타입 비교

원문 명령어:

conf t

interface <IF>

ip ospf network ?

원문 표(핵심):

| Network Type | Neighbor | DR/BDR | Hello/Dead | 주로 쓰는 환경 |

|---|---|---|---|---|

| broadcast | 자동 | 선출 | 10/40 | 이더넷 |

| point-to-point | 자동 | 없음 | 10/40 | P2P 링크/서브인터페이스 |

| point-to-multipoint | 자동 | 없음 | 30/120 | (멀티포인트) |

| non-broadcast (NBMA) | 지정 | 선출 | 30/120 | NBMA(프레임릴레이 등) |

## 8) Lab 5 — Multi-Area 구성 (O IA 확인)

목표: R3를 ABR로 만들어 Area 1의 경로가 R1/R2에 O IA로 들어오는지 확인한다.

### (1) R3-R4 링크(IP) 추가

R3

conf t

interface <B-IF>

ip address 34.1.1.1 255.255.255.0

no shutdown

end

R4

conf t

interface <B-IF>

ip address 34.1.1.2 255.255.255.0

no shutdown

interface loopback0

ip address 4.4.4.4 255.255.255.0

end

### (2) OSPF Area 설정

R3 (Area 0 + Area 1 → ABR)

conf t

router ospf 1

network 34.1.1.0 0.0.0.255 area 1

end

R4 (Area 1)

conf t

router ospf 1

router-id 4.4.4.4

network 34.1.1.0 0.0.0.255 area 1

network 4.4.4.0 0.0.0.255 area 1

end

확인(예: R1에서):

show ip route

show ip ospf neighbor

정상이라면 34.1.1.0 및 4.4.4.4 관련 경로가 O IA로 보인다.

## 9) Loopback이 /32로 광고되는 것 확인 (원문 포인트)

원문 내용: Loopback 인터페이스는 OSPF에서 LOOPBACK 네트워크 타입으로 취급되어 /32로 광고될 수 있음.

show ip ospf interface loopback0

## 10) OSPF 패킷 종류 (원문)

• Hello: 네이버 관계 성립/유지

• DBD(DDP): 요약 네트워크 정보 교환

• LSR: 상대 DBD 중 모르는 정보 요청

• LSU: 요청에 대한 상세 정보 전달

• (정확한 ACK는 LS Ack 패킷; 원문에는 LSA:Ack로 표기)

Hello 관찰 포인트(원문): 헬로 패킷의 네이버 리스트에 내 Router ID가 포함되면 네이버가 성립되었다고 볼 수 있다.

## 11) 트러블슈팅 빠른 체크리스트 (추가)

• 같은 Subnet/Mask, 같은 Area, 같은 Network Type, Hello/Dead 타이머 일치

• 인증 설정(있다면) 일치, MTU 이슈 확인

• 확인 명령어: show ip ospf neighbor / show ip ospf interface / show ip protocols / show ip route

## 부록) Google Docs OSPF 탭 원문(텍스트 export)

OSPF

- O     : open (개방형: 1. IETF표준 → 전세계 모든 Router에서 동작하는 라우팅프로토콜 /RIP)

2. 표준규격내에서 자유롭게 만들면 오픈소스에 반영하여 시스템에 적용해줌

※ 개방형이란 “누구나 규칙을 정의·확장할 수 있도록 표준화되어 있으며,

해당 규칙을 구현하면 시스템에 적용 가능함”을 의미

- SPF : Shortest Path First / 최단경로를 우선적으로 사용하겠다는 의미 → 네비게이션 알고리즘

** Dijkstra 알고리즘 (SPF 알고리즘) : 최단경로

모든 경로의 Cost를 계산하여 가장 작은 값을 가진 경로를 선택

[COST]

RIP 에서 COST란 ? COST = hop = metric

EIGRP에서 COST란 ? bandwidth, delay, reliability, load, MTU 고려한 COST

OSPF에서 COST란 ? bandwidth

100Mbps     →  1

1.544Mbps → 64  (시리얼라인)

루프백 → 1

[구형]

[신형]

Interface type

Bandwidth

Cost

10 Gigabit Ethernet

10 Gbps

1

Gigabit Ethernet

1 Gbps

1

Fast Ethernet

100 Mbps

10

Ethernet

10 Mbps

100

Serial

1,544 Mbps

647

Serial

128 Kbps

7812

Serial

64 Kbps

15625

[비교]

기존

신형

Serial(1.544Mpbs)

64

6476

Fastethernet

1

100

1Gbps

* 	 10

10Gbps

* 	 1

________________

Routing —

static   - static

- summary

- default

Dynamic┌distance Vector : Rip / EIGRP(hybrid)/BGP

│         **  vector : 1개의 값 : scalar 스칼라(온도)

│                           2개의 값 : vector 백터(방향성(x,y))

│                                           —------ via : 인터페이스

│

│

└ Link state : OSPF / IS-IS

동일 Area / OSPF 에 대한 모든 경로 연산 → CPU/RAM 소모

⇒ 보완하기 위해 계층적 구조로 설계하였고 AREA라는 개념을 도입

**ABR(AREA Boundary Router) - AREA 경계 라우터

: 자신이 속해있는 네트워크 정보를 다른 AREA에 전달해줌

→ AREA 구조를 만들어 계층구조의 초석을 다짐

**ASBR(Autonomous System Boundary Router)

- 다른 AREA 경계 라우터

: AS가 다른 경우 다른 Area와 정보를 주고받음

Link-State -> 전체 토폴로지상 존재하는 모든 경로에 대한 값을 연산

→ CPU / RAM 소모 증가

⇒ 해결책 → 1. 계층적 구조

2. Cost 맵핑 : 1.544Mbps → 64

** 계층적 구조 : AREA 개념 도입(하이라키 구조)

→  EIGRP  AS_No

OSPF Process-ID  → 같은 OSPF를 여러개로 나눠서 구성 가능

OSPF 대규모 네트워크에 적합

→ 각 라우터의 역할을 구분해서 사용한다.

[역할]

1. Designete router(DR) - 대장라우터

2. back up designete router(BDR) - 부대장 라우터 (DR부재시 DR역할 수행)

3.  DR/Other(디아더) router : DR,BDR을 제외한 모든 라우터

** 역할이 지정되는 환경 : 멀티포인트 환경 (cf. P2P환경에서 역할지정 X)

** OSPF는 각 세그먼트 단위로 DR,BDR을 선출

[내/외부 정보 구분 여부]

-RIP      : 내외부 정보 구분 X

-EIGRP : D(내부) / D EX(외부)

-OSPF   : O(같은 area) / O IA(같은 OSPF, 다른 Area) / O E/H(재분배를 통해 받은 정보)

*절대 규칙*

⇒ 모든 Area는 반드시 백본 Area와 연결되어야 한다.

OSPF 계층구조

1. Area 구분 → Area 0 : 백본 Area

동일 OSPF의 모든 정보가 교류한다.(Core)

나머지 모든 Area가 물리적으로 직접 연결되어야 한다.

area - area 를 연결해주는 Router → ABR

AS - AS 를 연결해주는 Router → ASBR

2. 강력한 축약을 지원한다..(summary)

정해진 위치에서만 축약 → ABR/ASBR

3. 동일 세그먼트(동일 네트워크)상에서 p2p : 역할을 구분하지 않는다.(DR/BDR 선출하지 않음)

mul : 역할 구분한다. (DR/BDR/DROTHER 선출한다.)

selection (선택) : 우리반에서 가장 멍청한 친구는? 한준희 : 기준?? X

election (선출)   : 우리반에서 가장 예쁜 친구는?   1. 입후보자

2. 선출 기준     ⇒ 경합 => 장지웅

역할 : DR : 대장 라우터 : ---> 모든 경로를 대신 계산

BDR : 부대장 라우터 : --> 대장이 다운될 것을 대비

DROTHER : 부대원 ---> 평소에 DR에게 자신의 경로값을 전달

DR이 알려준 정보를 라우팅 테이블에 세팅

DR - DROTHER : MC : 224.0.0.5

DR - BDR     : MC : 224.0.0.6

GNS3 → 세팅값

Edit → Preference → General → Console application → Edit

"C:\Users\TJ\Desktop\MobaXterm_Portable_v24.4\MobaXterm_Personal_24.4.exe" -newtab "title {name} & telnet {host} {port}"

[실습]

[OSPF 활성화]

conf t

router ospf 1

-  : Process-ID

router-id IPv4주소 표기 방식

(router-id 1.1.1.1)    ---> Link state 동작 방식에서 각 라우터의 대표 이름

단, 설정하지 않으면???  ---> 인터페이스의 IP를 불러다 사용한다.

인터페이스의 우선순위

루프백 > 시리얼 > 이더넷

네트워크 등록방식

network NI Wild-mask 소속areaNO

[R1 설정]

R1# sh ip ro

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS ** level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       1.1.1.0 is directly connected, Loopback0

123.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       123.1.1.0 is directly connected, Serial1/0.123

R1#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#rou

R1(config-router)#router-id 1.1.1.1

R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 123.1.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#end

R1#

*Jan 15 14:07:59.331: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#

각 라우터에 ospf 설정 후

R1#

*Jan 15 14:07:59.331: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#sh ip ro

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       1.1.1.0 is directly connected, Loopback0

123.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       123.1.1.0 is directly connected, Serial1/0.123

R1#

→ 장애가 발생 했음을 알 수 있다.

왜 그런걸까???

MC → NBMA(none broadcaste multiful access)영역을 지나갈 수 없다.

UC → 전달 가능

MC → UC 로 변경해주면된다. (=neighbor 설정)

[neighbor 설정]

R1#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#neig

R1(config-router)#neighbor 123.1.1.2

R1(config-router)#neighbor 123.1.1.3

R1(config-router)#

R1(config-router)#

*Jan 15 14:22:44.359: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial1/0.123 from LOADING to FULL, Loading Done

*Jan 15 14:22:44.359: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Serial1/0.123 from LOADING to FULL, Loading Done

R1(config-router)#

R2(config-router)#neighbor 123.1.1.1

R2(config-router)#neighbor 123.1.1.31

R2(config-router)#

R3(config-router)#nei 123.1.1.1

R3(config-router)#nei 123.1.1.2

R3(config-router)#nei 34.1.1.2

R3(config-router)#

R4(config-router)#neighbor 34.1.1.1

동작 상태 확인

show ip route

34.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O IA    34.1.1.0 [110/128] via 123.1.1.3, 00:11:30, Serial1/0.123

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       1.1.1.0 is directly connected, Loopback0

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       2.2.2.2 [110/129] via 123.1.1.3, 00:11:30, Serial1/0.123

3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       3.3.3.3 [110/65] via 123.1.1.3, 00:11:30, Serial1/0.123

4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O IA    4.4.4.4 [110/129] via 123.1.1.3, 00:11:30, Serial1/0.123

23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O       23.1.1.0 [110/128] via 123.1.1.3, 00:11:30, Serial1/0.123

43.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O IA    43.1.1.0 [110/128] via 123.1.1.3, 00:11:30, Serial1/0.123

123.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       123.1.1.0 is directly connected, Serial1/0.123

R1#

** 멀티포인트 구간에서는 라우팅정보가 반영되는데 최대 40초의 시간이 소요될수 있다.

R4 라우터의 네이버 관계를 확인하자

R4#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:37    43.1.1.1        Serial1/0.314

3.3.3.3           1   FULL/BDR        00:01:54    34.1.1.1        Serial1/0.34

R4#

⇒ 3.3.3.3 대역이 2개가 보이는 이유는 멀티포인트 구간과 포인트투포인트 구간 두개에 얽혀있기 때문

⇒ Priority 범위는 0~255 / 숫자가 큰게 DR (0은 무조건 DROTHER)

⇒ 아래쪽 3.3.3.3의 Address에 34.1.1.1 가 BDR

[네이버 관계 초기화]

⇒ 네이버를 맺고 처음에 구동시의 속도는 느림(40초소요) ⇒ 동작후에는 속도 빠름

R1#clear ip ospf process

Reset ALL OSPF processes? [no]: yes

R1#

우선순위값을 설정하기 위한 명령어 사용법

대상 인터페이스에 들어가서

R1

conf t

int s1/0.123

ip ospf priority 255

ㄴ DR로 지정

R2

conf t

int s1/0.123

ip ospf pri 0

ㄴ DROTHER로 지정

R3

conf t

int s1/0.123

ip ospf pri 0

R1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

2.2.2.2           0   FULL/DROTHER    00:01:53    123.1.1.2       Serial1/0.123

3.3.3.3           0   FULL/DROTHER    00:01:48    123.1.1.3       Serial1/0.123

R1#

ATTEMPT : 논브로드캐스트 환경에서만 적용

해당 네이버와 연결이 끊긴 경우

다음 내용

34.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O IA    34.1.1.0 [110/128] via 123.1.1.3, 00:04:05, Serial1/0.123

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       1.1.1.0 is directly connected, Loopback0

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets       ←

O       2.2.2.2 [110/65] via 123.1.1.2, 00:04:05, Serial1/0.123

3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets       ←

O       3.3.3.3 [110/65] via 123.1.1.3, 00:04:05, Serial1/0.123

4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets       ←

O IA    4.4.4.4 [110/129] via 123.1.1.3, 00:04:05, Serial1/0.123

23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O       23.1.1.0 [110/128] via 123.1.1.3, 00:04:05, Serial1/0.123

[110/128] via 123.1.1.2, 00:04:05, Serial1/0.123

43.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O IA    43.1.1.0 [110/128] via 123.1.1.3, 00:04:06, Serial1/0.123

123.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       123.1.1.0 is directly connected, Serial1/0.123

R1#

OSPF는 네트워크타입을 사용하는데 LoopBack 인터페이스는 LoopBack네트워크타입으로 광고한다.

루프백 네트워크 타입으로 광고되는 NI는 /32로 광고된다.

R1#sh ip ospf interface loopback 0

Loopback0 is up, line protocol is up

Internet Address 1.1.1.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type LOOPBACK, Cost: 1

Loopback interface is treated as a stub Host

R1#

네트워크 타입 변경

대상 인터페이스에 들어가서

R1(config-if)#ip ospf network ?

broadcast            Specify OSPF broadcast multi-access network

non-broadcast        Specify OSPF NBMA network

point-to-multipoint  Specify OSPF point-to-multipoint network

point-to-point       Specify OSPF point-to-point network

R1(config-if)#ip ospf network

네이버      DR       헬로 / 데드 주기

Brocast :   자동      선출       10      40         :   이더넷

Po-2-Po :   자동      없음       10      40         : p2p 서브 인터페이스

po-mul  :   자동      없음       30     120         : 없음

Non-Bro :   지정      선출       30     120         : mul 서브 인터페이스

R1#sh ip ospf interface lo 0

Loopback0 is up, line protocol is up

Internet Address 1.1.1.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type LOOPBACK, Cost: 1

Loopback interface is treated as a stub Host

R1#

Network Type LOOPBACK : OSPF 가 루프백인터페이스에 대하여 자동으로 부여하는

네트워크 타입이다.

--> /32로 전달된다.

각 팀별

R1#sh ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Router ID 1.1.1.1

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Maximum path: 4

Routing for Networks:

1.1.1.0 0.0.0.255 area 0

123.1.1.0 0.0.0.255 area 0

Reference bandwidth unit is 100 mbps

Routing Information Sources:

Gateway         Distance      Last Update

2.2.2.2              110      02:17:26

3.3.3.3              110      02:17:15

Distance: (default is 110)

R1#

패킷의 종류

Hello   : 네이버 관계 성립/유지

DBD(DDP): 간략한 네트워크 정보

LSU     : Reply(요청에 대한 상세 네트워크 정보)

LSR     : Query(상대방의 DBD(요약정보)중 자신이 모르는 네트워크에 대하여 정보를 요청한다.)

LSA     : Ack

OSPF Hello 패킷 : 역할 : 인접한 라우터와 네이버 관계를 수립

패킷 분석 : 물리적으로 직접 연결되는 라우터 중에서 헬로 패킷을 수신하고

헬로 패킷에 포함된 네이버 리스트에 자신의 라우터 ID가 포함되면

===> 네이버가 성립되었다.

네이버 성립 조건??

상호정보가 일치한다면  자신의 네이버 리스트(Active Neighbor)에 상대방의 라우터ID 를 등록한다.